武 汉 工 商 学 院

招（议）标文件

招标项目名称: 海映楼教室设备建设项目

编      号: G2026-03

武汉工商学院招投标办公室

二○二六年三月

第一部分   招（议）标邀请

根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的海映楼教室设备建设项目招标，欢迎能满足标书要求的厂商前来投标。

- 招标项目名称：海映楼教室设备建设项目

该项目分9个标段：

标段1.教室-显示系统，投标保证金18万元；

标段2.教室-音频系统，投标保证金2.5万元；

标段3.教室-中控及研讨系统，投标保证金8万元；

标段4.教室-录播系统，投标保证金2.5万元；

标段5.教室-电子班牌，投标保证金1万元；

标段6.教室-其它配套设备，投标保证金2万元；

标段7.教学指挥中心，投标保证金2.5万元；

标段8.标准化考场，投标保证金2.5万元；

标段9.智慧教学一体化平台，投标保证金3.5万元。

2026年3月 19 日下午4:00前，请有意向的单位将法人授权委托书、被委托人身份证、联系方式、营业执照副本等上述资料彩色扫描件（全部资料扫描为一个PDF文件）发送至331678357@qq.com邮箱，待招标方审查无误后，将联系供应商进行线上缴纳文件费。投数量为1个标段标书费300元；投数量为2-4个标段标书费500元；投数量为5-8个标段标书费800元，投数量为9个标段标书费1000元，该费用收取后概不退还。

递交标书费的账户信息:

支付宝账号：13995699032  户名：杜丹丹

（请备注清楚单位名称及所投项目名称）

每个投标单位在递交投标书之前,按所投标段对应的金额缴纳投标保证金，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

递交投标保证金的账户信息：

户  名：武汉工商学院

开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270

二、投标截止时间：

投标单位于2026年  月  日，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我校规定的时间内来签订合同，逾期视为中标单位放弃中标，我校有权扣留保证金。

付款方式：施工完毕经验收合格后支付总货款的90%，验收合格满一年后付清余款。

质保期：不少于3年。

工期：以招标方要求时间为准。

答疑会：2026年3月20日下午两点半，我方将组织现场答疑，请各投标方将技术问题以书面形式于2026年3月20日上午十点前发送至331678357@qq.com邮箱。

开标时间及地点：另行通知。

招标单位：武汉工商学院

执行单位：武汉工商学院招投标办公室

地  址：武汉市洪山区黄家湖西路3号

联 系 人：商务部分：胡老师  027-88147040/15871758771

技术部分：侯老师  15671699537

第二部分   投标须知

一、招标方式：邀请招标、议评开标。

二、投标者要求及相关说明：

1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。

2、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。

三、投标费用：无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。

四、投标书内容：

1、投标书正本一份，副本伍份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）；

2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；

3、故障响应时间及服务承诺细则；

4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩、针对此次项目的原厂授权证明等。

5、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）

6、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。

五、开标与评标：

1、开标时间和地点：另行通知。

2、属于下列情况之一者视为废标：

2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。

2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。

2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。

3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。

4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。

六、中标与签订合同

1、自开标之日起7日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。

2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。

3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。

4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。

七、投标单位如有任何疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。

八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。

第三部分 技术要求

标段1：教室-显示系统

| 序号 | 设备名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机1 | 1、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°。整机外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝； 2、嵌入式系统版本不低于Android 15.0，内存≥2GB，存储空间≥32GB；Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线； 3、长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时； 4、支持自定义设置开机显示OPS、 Android、HDMI 通道；支持信号接入自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，外接信号源接入时，能自动识别并切换到对应的信号源通道； 5、整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装，蓝牙配置不低于Bluetooth 5.4标准，内置不低于双WiFi6无线网卡；整机上边框内置非独立摄像头支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频，内置扬声器，扬声器最大功率≥80W，支持AI人声增强； 6、内置OPS：CPU不低于Intel I5 13代； 内存≥8GB；固态硬盘≥256G；≥1个RJ45接口100M/1000Mbs； 7、设备要求具备双屏教学工具软件，涵盖不限于课件上下页联动，同步放映，自由黑板模式，支持整体画板通过滑动画板实现板书和资源内容穿越屏幕，课后扫码带走等功能。 | 26 | 台 |
| 2 | 触控一体机2 | 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；整机屏幕采用≥98英寸液晶显示器，显示分辨率≥3840*2160； 2、嵌入式系统版本不低于Android 16.0，内存≥4GB，存储空间≥64GB； 3、长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时； 4、支持自定义设置开机显示OPS、 Android、HDMI 通道；支持信号接入自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，外接信号源接入时，能自动识别并切换到对应的信号源通道； 5、整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装，蓝牙配置不低于Bluetooth 5.4标准，内置不低于双WiFi6无线网卡；整机上边框内置非独立摄像头支持拍摄＞5000 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频，内置扬声器，扬声器最大功率≥80W，支持AI人声增强； 6、内置OPS：CPU不低于Intel I5 13代； 内存≥8GB；固态硬盘≥256G；≥1个RJ45接口100M/1000Mbs； 7、设备要求具备双屏教学工具软件，涵盖不限于课件上下页联动，同步放映，自由黑板模式，支持整体画板通过滑动画板实现板书和资源内容穿越屏幕，课后扫码带走等功能； | 80 | 台 |
| 3 | 光能黑板1 | 1、与98英寸触控一体机尺寸配套光能黑板，整体结构上采取左、右光能黑板+中间触控一体机的组合方式（ABBA放置样式）； 2、支持互联书写、扫描二维码直接保存相关板书等功能，书写≥10万次后无划痕。 | 2 | 对 |
| 4 | 定制光能黑板 | 1、整体结构上采取左、右对称光能黑板2套+中间LED屏的组合方式，老师可以站在中间，主讲内容在LED屏上显示，需要板书时，可以走到左右两侧的光能黑板上书写，视觉平衡，符合教师传统讲授习惯； 2、单侧光能黑板宽度≥2米，高度根据LED屏的高度定制； 3、支持互联书写、扫描二维码直接保存相关板书等功能，书写≥10万次后无划痕。 | 1 | 套 |
| 5 | 小组互动屏 | - 整机屏幕采用≥65英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°。整机外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝； 2、嵌入式系统版本不低于Android 15.0，内存≥2GB，存储空间≥32GB；Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线； 3、长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时； 4、支持自定义设置开机显示OPS、 Android、HDMI 通道；支持信号接入自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，外接信号源接入时，能自动识别并切换到对应的信号源通道； 5、整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装，蓝牙配置不低于Bluetooth 5.4标准，内置不低于双WiFi6无线网卡；整机上边框内置非独立摄像头支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频，内置扬声器，扬声器最大功率≥80W，支持AI人声增强。 | 52 | 台 |
| 6 | 辅助显示屏 | 1、屏幕尺寸≥65寸显示终端，屏幕分辨率：4K（≥3840x2160）； 2、支持上电开机，开机无广告； 3、屏幕比例：≥16：9，可视角度≥178°； 4、背光源：LED。 | 126 | 台 |
| 7 | LED大屏 | 1、显示屛显示面积12㎡左右； 2、LED类型：点间距≤1.57mm，1R1G1B实像素，Micro LED全倒装 COB 集成封装工艺，直接在PCB板封装发光管芯，有效降低功耗；像素密度（点/㎡）≥409600; 3、箱体采用封闭式压铸铝材质，背面3D立体式全铝设计，箱体和电源无风扇，密封防尘、静音设计，箱体自带提手，连接螺丝带自动定位功能; ▲4、显示屏产品通过CCC、节能认证，提供相关证书并加盖公章； 5、含线材配件备品、低压配电柜、屏体结构，施工调试等。 | 1 | 套 |
| 8 | 大屏控制处理器 | 1、支持≥1路 HDMI2.0+LOOP,≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0，支持选配≥1路 3G-SDI(IN+LOOP)； 2、支持≥10个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达 650 万像素，最宽支持 10240,最高 8192。 | 1 | 台 |
| 9 | 教师电脑 | 1、CPU不低于I5-13代； 2、内存≥16G ； 3、硬盘≥512GB SSD。 | 1 | 台 |

标段2：教室-音频系统

| 序号 | 设备名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字阵列扩声主机 | ▲1、≥20米超远距离拾音；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 2、支持AI降噪技术，在使用过程中对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声； 3、支持≥12个波束控制，可指定区域进行扩声，实现扩声区域自主化； 4、为了保证扩声及远程音频质量，≥32颗麦克风全方位拾音，更全面的声音采集，能够捕捉到更多的声音细节，使本地扩声和远程互动声音更加真实、自然； 5、支持同时使用本地扩声和远程互动功能，不需要切换，在远程互动的同时，可进行本地扩声，提供音频一体化的解决方案； 6、支持自动反馈抑制（AFC）：声反馈增益≥18dB；反馈抑制可有效提升本地扩音的音量，并且能防止本地啸叫； 7、支持自动回声消除（AEC）：回声消除幅度≥90dB,回声消除长度≥1s；可有效消除回声； 8、支持自动噪声抑制（ANS）：降噪幅度≥30dB；可有效压制噪音，增强语音，以提高在噪音环境下的言语清晰度； 9、支持自动增益控制（AGC）：远程互动时，采用自动增益控制音量提升幅度：≥15dB，在扩声时，在多人发言等大音量场景自动抑制扩声音量； 10、支持混响抑制（ARR）：混响抑制≥18dB；在打开混响抑制时，可明显感知降低了混响，提高了语音清晰度； ▲11、集成Dante模块，模拟、Dante、Dante模拟等多种工作模式，数模之间无缝转换，适配多种应用场景；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 12、支持≥10台设备间超低延时级联，多种级联方式让整个空间的扩音+拾音无差别； 13、支持声源定位：在一个区域的水平360度、垂直90度划分出720个区块，提供高度精确的坐标定位。声源坐标数据可以实时通过网络或者485通路发送到摄像机； 14、除支持远程互动音频信号接入外，还支持外部音频信号接入（如接大屏或PC电脑），播放外部音频信号时，不影响本地扩声； 15、支持接入第三方麦克风，并带有闪避器功能，优先第三方麦克风扩声； 16、支持适配器、POE多种供电方式，灵活系统部署，也可同时使用进行供电，对设备进行电源双备份； ▲17、≥3个WLAN口用于控制、级联、数据传输；≥4路平衡输出凤凰端子；≥2路平衡输入凤凰端子；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 18、采样率48k；频率响应75Hz～20kHz，±0.5dB；失真度≦0.1%；信噪比≥89dB； 19、支持通过网络或485接口对设备进行软控制。 | 10 | 台 |
| 2 | 有源音箱 | 1、主音箱配置≥6寸低音+1寸高音，内含功率放大器 2、副音箱配置≥6寸低音+1寸高音 3、阻抗≥8Ω； 4、频率响应：90Hz～16kHz； 5、灵敏度≥91dB； 6、最大声压级≥92dB。 | 14 | 对 |
| 3 | 红外无线系统主机 | 1、集成功放、红外线无线接收模块、反馈抑制模块于一体； 2、采用红外光线进行音频传输，可在室外阳光环境下工作，不串频，无干扰； 3、红外传输接口≥RJ45网口×2，支持≥4个数字红外接收器； 4、线路输入接口≥2组（其中1个自带48V幻象供电），线路输出接口≥2个，USB接口≥2个，音箱接线端口≥4组； 5、控制主机具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制； 6、面板配置显示屏屏，及时反馈设备状态。 | 44 | 台 |
| 4 | 红外无线麦克风 | 1、红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 2、内置可充电锂电池，持续工作时间≥7小时，电池容量≥1300mAh； 3、具备PPT翻页、激光教鞭功能。 | 44 | 支 |
| 5 | 数字红外接收器 | 1、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 2、覆盖角度：360°； 3、接收半径≥25米，具有良好的抗干扰性，节能灯灯光对系统的正常使用无影响； 4、≥1个RJ45接口，用于连接RJ45延长网线。 | 89 | 个 |
| 6 | 鹅颈话筒 | 1、换能方式: 电容式； 2、频率响应: 20Hz-20KHz； 3、指向性: 心型指向； 4、灵敏度 : -40dB±2dB； 5、 咪管长度：≥60mm； 6、 抗手机、电磁、调频干扰。 | 44 | 支 |
| 7 | 组合式充电座 | 1、支持不同形状话筒（颈挂式、手持式）充电，支持桌面放置、嵌入式、壁挂式三种安装方式； 2、充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电； 3、充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况； 4、电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护。 | 44 | 个 |
| 8 | 30W音箱 | 1、额定功率≥30W，峰值功率≥60W； 2、声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫。 | 43 | 对 |
| 9 | 60W音箱 | 1、额定功率≥60W，峰值功率≥120W； 2、声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫。 | 24 | 对 |
| 10 | 全向拾音器 | 1、拾音范围：5-150平米，音频传输距离：≥100m； 2、信噪比：≥80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 3、灵敏度：≥-32dB；频率响应：≥100HZ-16kHZ； 4、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 5、内置高速信号处理电路，有效防止语音信号失真及衰减； 6、内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。 | 44 | 个 |

标段3：教室-中控及研讨系统

| 序号 | 设备名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超清多媒体融合终端 | 1、基于分布式多平台技术、采用嵌入式操作系统； ▲2、≥6路串口，其中≥2个串口是RS232/RS485任选，其它串口是RS232接口，≥6路独立状态检测输入、≥3路独立控制输出、≥1路红外控制输出，支持同桌面控制器连接；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 3、≥2路可控DC12V/1A供电输出；≥2路DC5V/1A供电输出；≥2通道4路干接点控制端口；免螺丝弹簧按压插拔式端子； 4、≥1路 DC12V/1A独立输出,配套读卡器使用，≥1路韦根接口用于读卡器通讯；免螺丝弹簧按压插拔式端子； ▲5、≥5路USB反控接口，用于触摸反控接口一入四出，并有对应指示灯；可以在大屏直接上操控笔记本/台式机等；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲6、≥3路USB数据传输接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口；支持外接U盘存储；支持播放U盘里面音视频和PPT内容；支持配置文件导入、系统升级、录制文件导出，鼠标、键盘等外设接入等；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲7、支持≥8入8出HDMI视频矩阵模块（其中内置1入1出），支持4K@30P以下分辨率；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 8、内置电源控制电路（非简单时序电源模式），可以在没有电源箱情况下独立使用，也可扩展配备电源控制箱（非简单时序电源模式），支持对外置电源箱进行控制，具有实现远程及本地的控制方式；； 9、内置音频混音模块，支持≥6路音频混音模块，支持≥6路立体声Line IN音频输入混音；配合研讨终端，支持将各小组研讨声音单独进行拾扩音； ▲10、内置≥8路100/1000 兆以太网端口，≥8路POE供电的100/1000 兆以太网端口，≥2路光口；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 11、每个音频输入接口支持在不插入输入设备情况下静音处理，支持给拾音器提供独立供电； 12、支持常态化录播和视频播放，支持最大4K@60帧硬件编码，支持H.264/H.265算法，可对输出的显示信号和音频信号同步进行压缩编码传输； 13、内置双码流硬件编码模块，最大支持4K@60帧编码；可对输出的显示信号和音频信号同步进行压缩编码传输； 14、可以支持同时多路视频编码和解码，最大同时支持12路1080P@30帧高清编解码；支持录播数据自动同步到教学平台； ▲15、支持研讨互动、教研组研讨、未来学习等多种场景。可管控小组屏幕显示内容功能，支持小组屏投屏权限设置，小组屏可显示授课内容也可以用于小组展示；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 16、支持一键开关设备，支持电脑、笔记本、展台等信号源的一键控制；支持音量控制，支持开计算机功能，支持状态指示，方便使用者了解当前状态及操作结果；支持锁定，也可实现开放式讲台管理模式； 17、支持显示器与大屏/投影/LED屏同步或异步显示功能；可使用液晶触摸屏面板或桌面控制器快速切换信号源，切换时间小于100毫秒； 18、支持本地控制面板及管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统； 19、可编程配置：需要支持通过浏览器或专用软件自定义功能键码、逻辑序列（如“上、下课模式”一键信号切换等），支持终端设备IP地址、MAC地址扫描；支持设备位置绑定；支持固件升级；支持数据备份； 20、具备IC卡权限管理，支持刷卡启动系统，IC权限验证支持脱网工作模式；本地存储≥5万张IC卡数据及≥5万条刷卡记录，支持由管理平台统一授权； 21、支持IC卡控制功能，支持刷卡或插卡使用模式，支持连堂上课功能，卡片权限验证支持脱网工作模式；使用者的使用权限由管理平台统一设置； 22、支持课表自动管控功能，支持按课表时间自动执行系统开启和关闭；支持本地课表存储； 23、需配置LCD显示屏，通过物理按钮显示设备IP地址、软件版本，电源模块对应的开关状态等信息。 | 10 | 台 |
| 2 | 小组研讨先系统 | ▲1、集成≥8核 Arm V8 处理器+GPU/NPU， ≥6 TOPS算力，内置≥8GB LPDDR4 SDRAM 与 ≥32GB eMMC Flash，支持扩展固态硬盘；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2、≥1路4K@30Frame与1路1080P@30Frame视频同步编码，或者2路1080P@30Frame 视频同步编码，支持H.264/H.265格式； 3、支持WiFi6、2.4G/5G 双频与 Bluetooth 5.0，支持无线投屏； 4、≥1路100M/1000M自适应RJ45以太网接口； 5、支持RTSP/RTMP 协议，可通过网络传输视频资源； 6、支持通过教师端配套设备一键操作，即可切换上下课状态，实现设备唤醒与休眠、联动研讨大屏进行开关，快速进入或结束教学状态； 7、支持通过教师端配套设备即可切换教学模式，实现教师授课、分组讨论、小组展示等多种授课模式自由切换； ▲8、支持一键录制，记录研讨全过程；录制包含研讨大屏内容录屏，支持通过配套外设实现研讨现场画面实拍、音频采集；录制支持中途暂停，自动存储；支持通过配套外设的录制按键进行一键录制；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲9、支持课堂研讨过程中，可对已录制完成的视频进行回放，支持研讨录屏与研讨实拍双画面同时回放、视频进度条拖拽、全屏播放，随时回顾研讨内容；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10、支持通过配套外设的拾音模块实现一键发言，发言时自动接入教室扩声系统、实时显示音量大小；支持通过配套外设的发言按键进行一键发言； 11、支持接入配套外设的高拍仪摄像头，采集研讨纸质内容与成果，如作业纸、试卷等可实时呈现在研讨大屏；接入的高拍仪画面支持旋转； 12、支持在不通过研讨大屏触控操作研讨终端软件的情况下，可以使用配套外设的按键快捷操作研讨终端软件核心功能； 13、支持投屏、白板、批注、一键导出视频与报告等功能。 | 52 | 套 |
| 3 | 智能交互桌面 | ▲1、屏幕≥29英寸，分辨率≥2560*1080，长宽比为21:9；屏幕采用钢化防爆玻璃材质，表面AG防眩光处理安全护眼；超高通道电容式触控屏，支持≥10点触控，高精度高线性度触控及手写体验，满足教学、展示等多场景需求；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2、支持反控功能，通过触控屏控制连接的台式机 / 笔记本信号源界面，提升教学操作便捷性，同时黑板大屏也可反控台式机/笔记本； ▲3、支持多种身份鉴权方式：支持刷卡、插卡、密码、扫码鉴权，确保设备使用安全与用户身份准确识别；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲4、视频输入输出功能：视频输入≥HDMI2.0 * 3，支持三路HDMI同时接入，可接收PC机主屏、扩展屏和笔记本视频信号输入，实现台式机及笔记本电脑输入信号快速切换。 视频输出≥HDMI2.0 OUT * 2，最大分辨率支持4K@60Hz，可外接投影或大屏显示设备，支持同显异显；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5、音频输入模块：内置数字MIC4阵列，精准拾音。≥MIC(MINI XLR）*1，≥LINE IN*1，支持多种外接音频输入设备； 6、音频输出模块：内置高品质立体声扬声器：≥4Ω3W SPK*3，提供音频播放；≥3.5mm LINE OUT*1，满足不同音频输出需求； 7、USB接口：≥USB2.0 HOST* 2：用于连接外部 USB 设备；≥USB2.0 OTG * 2：支持设备间数据传输；≥USB3.0 HOST * 1：用于高速传输数据；≥TYPE_C：1 路； 8、外控串口：≥RS232 * 1 + RS232/RS485 * 1，便于设备控制与数据通信； 9、以太网接口：≥RJ45 * 1，支持100M/1000M高速有线网络连接； 10、无线连接：支持Bluetooth 5.0、WIFI6（PCIE3.0），支持不少于4路的无线投屏； 11、摄像头模块：支持4K/30fps拍摄录制，MIPI 接口，用于图像采集（如人脸识别等）； 12、内置读卡器：支持 ISO14443-A、ISO14443-B 协议，UART接口，可读取多种 IC 卡； 13、内置物理触摸按键：电容式触控按键不少于3个，实现待机唤醒、音量调节等功能，待机键带双色指示灯； 14、内置 Android 系统，具备良好的开放性与兼容性，支持远程在线升级及本地 U 盘升级，便于系统功能更新与优化，及时修复漏洞、提升性能、增加新功能； ▲15、软件功能模块丰富，涵盖显示、中控、学生点名、板书、批注、投屏、录课、互动等功能，各功能模块协同工作，满足教师多种教学需要；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲16、多媒体智慧控制主机应采用一体化设计，将上述全部功能集成于单台设备中，而非由两台或两台以上设备拼接其功能实现；（投标人开标现场需提供样机） ▲17、所投产品需符合国家CCC或CQC认证,提供证书扫描件并加盖公章。 | 10 | 台 |
| 4 | 4K多媒体网络中控 | ▲1、采用标准19英寸机箱，嵌入式低功耗设计，稳定可靠；采用无风扇结构散热设计，无噪音，适合长期不间断工作；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲2、≥5路RS232接口；≥2路RS232/RS485可选接口；≥6路报警输入；≥3路报警输出；≥2路控制输出，支持同桌面控制器连接；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲3、≥5进6出视频矩阵，进出接口中各至少包含1路VGA接口，每路HDMI信号输入都支持HDMI自带音频输入，每路VGA信号都配有独立的音频输入接口。≥3路拾音器音频输入；≥1路立体声音频输出；≥5路RJ45；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4、支持显示器与投影机/大屏同步或异步显示功能；可使用液晶触摸屏面板或桌面控制器快速切换信号源，切换时间小于100毫秒； ▲5、支持IC卡控制功能，支持刷卡或插卡使用模式，支持连堂上课功能，卡片权限验证支持脱网工作模式；使用者的使用权限由平台统一设置；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 6、支持大屏、投影机、电动幕布、功放、音箱、电子展台等教室端设备的本地/远程控制； 7、支持通过中控将老师笔记本、电脑等内容同步显示到教室显示设备上（大屏、投影机、电视等）进行教学；支持输入的视频信号和输出视频信号在分辨率支持上互不相关，完全独立； ▲8、支持USB 触摸反控接口一入四出，根据信号源切换控制触控大屏自动反控当前在大屏上显示的信号源；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 9、支持常态化录播和视频播放，内置4K@30帧硬件编码模块（或8路1080P@30帧+8路CIF@30帧双码流编码），采用H.264/AAC算法，支持对输出的显示信号和音频信号同步进行压缩编码传输；支持同时不少于12路1080P@30帧H.264高清编解码； 10、支持接入液晶触摸屏面板，支持一键开关设备，支持电脑、笔记本、展台等信号源的一键控制，支持音量控制，支持面板开计算机功能，面板支持状态指示，方便使用者了解当前状态及操作结果；面板支持锁定，可实现开放式讲台管理模式； 11、支持教室电脑联动控制功能，支持远程开关机、远程控制管理、支持系统监测并为运维系统提供相关信息等； 12、前面板需配置LCD，通过按钮显示设备IP地址、软件版本等信息； ▲13、所投产品需符合国家CCC或CQC认证,提供证书扫描件并加盖公章。 | 44 | 台 |
| 5 | 触控面板 | 1、采用≥10寸窄边超薄液晶触控面板，电容式触控，全贴合工艺，超窄、超薄铝合金外框； ▲2、内置≥2GB RAM，≥16GB Flash，分辨率≥1920*1200，支持WiFi/蓝牙，≥1个4K HDMI输出，≥1个USB 3.0接口，≥1个100/1000M RJ45网口，内置≥2*3W喇叭，支持TTL电平串口；（投标人开标现场需提供样机） 3、支持DC12V/PoE供电； 4、内置刷卡功能，可支持刷卡开启设备，内置IP电话功能，内置回声消除硬件电路，支持一键呼叫，可在面板一键操作通过网络呼叫主控中心，实时对讲； 5、支持手写板书功能，可在面板上进行手写板书，液晶面板画面实时同步显示在大屏上； 6、触控界面需现场可编程，界面可定制； 7、支持网络远程升级； ▲8、提供客户端控制软件对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 44 | 台 |
| 6 | 电源时序器 | 1、需全部采用固态继电器，完全没有传统电磁继电器对电源和设备造成的干扰，使设备稳定性更高、寿命更长； 2、电源插座：≥7路独立3相+5路独立2相插座（和3相插座联动）+2路独立美标幕布专用插座；单路电源支持≥1000W设备使用； ▲3、前面板需带显示屏，≥3个选择按键用于选择显示不同内容；前面板需有手动、自动选择以及手动通断开关≥8个，指示灯≥8个；带保险电源开关及AC220V插座≥1个； 4、支持网络通信，≥1路10/100M太网接口； 5、≥2路RS232接口，可自定义用于通信和设备控制； 6、支持通过光耦、隔离电源实现完全交直流隔离。 | 54 | 台 |
| 7 | 设备集成 | 负责与教室内显示、音频、录播等系统硬件的集成施工、安装、调试等，材料包括但不限于设备安装盒、网线、电源线、线槽、转接头等辅材。 | 1 | 项 |

标段4：教室-录播系统

| 序号 | 设备名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精品录播主机 | ▲1、主机采用嵌入式架构处理器，Linux操作系统；内置≥8核处理器，主频≥1.8GHz，存储≥1T；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 2、主机采用高度集成化设计，内置导播系统、互动系统、视频处理系统。具备音视频采集、音视频编解码、音视频处理、录制、直播、远程互动、视频会议、导播、远程运维参数设置等能力； 3、接口：RJ45≥5（支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6设置）；HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路；≥2音频输入，≥2音频输出，≥1路RS232/RS422控制接口；≥2路USB接口，可用于连接U盘等外设； 3、支持AAC音频编码协议， 支持 H.264、H.265视频编码/解码，分辨率均支持4K@30Hz、1080P、720P； 4、软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP； 5、支持摄像机与主机之间仅通过一根网线即可同时实现供电、控制和音视频信号的同步传输。 | 3 | 台 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 1、具备录制模式、分段录制、录制存储、同步录制、录制关联、视频管理、导播模式、导播预览、视频布局、片头片尾设置、摄像机控制、直播推流、互动模式等功能和进行相关设置； 2、采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件； 3、支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传； 4、支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用。 | 3 | 套 |
| 3 | 智能跟踪系统 | 1、支持通过软件或硬件方式实现师生的跟踪功能； 2、跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 3、检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 4、跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等； 5、跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略。 | 3 | 套 |
| 4 | 高清摄像机 | 1、采用采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.8英寸，≥800万高清摄像机，支持≥22倍变焦；支持水平视场角≥70°； 2、支持RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 3、要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少69°/s；支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 4、支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB。 | 15 | 台 |
| 5 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 1、支持摄像机的各种参数设置、图像调节和自动跟踪； 2、支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°； 3、支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪； 4、支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 | 15 | 套 |
| 6 | 老师电子摄像机（4K） | 1、4K高清摄像机，≥800万像素；全自动对焦低畸变镜头，焦距7.2mm, 水平视场角≥42°；支持3840x2160、1920x1080、1280x720等多种分辨率； 2、支持H.265/H.264/MJPEG视频编码，支持AAC音频编码，支持四路码流输出； 3、支持TCP/IP、HTTP、RTSP、Onvif、组播等传输协议； 4、需采用超高信噪比的全新CMOS图像传感器，有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应采用2D和3D降噪算法，大幅降低图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比≥55dB； 5、内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果； 6、电子快门1/30s ~ 1/10000s，自动白平衡，支持背光补偿，支持EPTZ，≥8倍数字变焦； 7、支持3G-SDI接口，SDI、网络、USB、三路可同时输出； 8、10M/100M/1000M 自适应以太网，支持POC和POE一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一； 9、支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号； 10、≥1路Line In音频输入接口，≥1路RS485控制接口； 11、内置AI算法可支持对板书进行抠图，可以选择漂浮，半透明，画中画，无人等不同模式： 漂浮：板书笔记漂浮在人像之上，适合黑板； 半透明：板书半透明叠加在人像之上，适合白板； 画中画：板书画面为大画面，半身人像为右下角小画面； 无人：板书流画面只看黑板，扣掉画面中人物。 | 51 | 台 |
| 7 | 学生电子摄像机（4K） | 1、4K高清摄像机，≥800万像素；全自动对焦低畸变镜头，焦距2.8mm, 水平视场角≥95°；支持3840x2160、1920x1080、1280x720等多种分辨率； 2、支持H.265/H.264/MJPEG视频编码，支持AAC音频编码，支持四路码流输出； 3、支持TCP/IP、HTTP、RTSP、Onvif、组播等传输协议； 4、需采用超高信噪比的全新CMOS图像传感器，有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应采用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比≥55dB； 5、内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果；内置AI算法可支持人数统计，低头数统计； 6、电子快门1/30s ~ 1/10000s，自动白平衡，支持背光补偿，支持EPTZ，≥8倍数字变焦； 7、支持3G-SDI接口，SDI、网络两路可同时输出； 8、10M/100M/100M 自适应以太网，支持POC和POE一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一； 9、支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号； 10、≥1路Line In音频输入接口，≥1路RS485控制接口。 | 51 | 台 |

标段5：教室-电子班牌

| 序号 | 设备名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子班牌 | 1、液晶尺寸≥21.5寸，屏显比例16：9，分辨率≥1920*1080； 2、≥2G内存，≥16G存储； ▲3、采用一体式融合设计，集成摄像头、读卡器、身份证读卡器、门禁功能、状态灯、音响、全向拾音咪头、WiFi模块等外设于一体，无任何外设连接线外露；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 4、内置Android 11及以上系统； ▲5、所投产品需符合国家CCC或CQC认证,提供证书扫描件并加盖公章。 | 54 | 台 |
| 2 | 门禁专用电源 | 1、交流输入：220V AC，50Hz，直流输出：12V DC； 2、可控制各种类型的电锁，内置防止电锁电感反向电流电路，减少门禁控制器的负荷,内置开锁时间调节旋钮，设开门按钮输入，可直接开启电锁； 3、温度：-20℃—60C℃。 | 54 | 件 |
| 3 | 单门磁力锁门吸 | 1、最大拉力： ≥280kg(600Lbs) 直线拉力； 2、输入电压： DC12V(可调DC24V)； 3、工作电流： 12V/500mA(±10%) ; 24V/250mA(±10%)。 | 54 | 件 |
| 4 | 压电式开关 | 无需外接电源，用于干接触输入开门。 | 54 | 件 |
| 5 | 闭门器 | 1、需适用于木门、钢门、防火门及有较高要求的场所使用； 2、支持带动≥40kG门。 | 54 | 套 |

标段6：教室-配套设备

| 序号 | 设备名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧升降讲桌 | 1、桌板材质：采用E0级白色免漆板材，厚度≥25mm，尺寸≥1600(mm)*750，升降范围≥0.75m--1.1m，板形为内侧环绕型设计；桌板边缘需具备≥2mm的PVC直封边，颜色白色； 2、桌架型材：优质冷轧钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色白色； 3、桌面前部具备有完整平面，可自由粘贴学校的校徽LOGO； 4、桌板下方需具备采用滑轨式安装设计的收纳抽屉，收纳空间≥350*150*50mm，抽屉面板采用E0级白色免漆板材，厚度≥16mm； 5、桌板前部需具备高出桌面≥50mm的半包围式设计的木制围挡，颜色原木色； 6、讲桌底脚：采用3mm冷轧板制作，表面采用静电喷涂。底脚具有地面固定螺丝孔，防止桌子使用中被挪动； 7、桌面接线盒：具备抽线区和接口区。抽线区≥4个抽线孔。接口区需具国标220V电插座≥1，USB-A 3.0 接口≥2，HDMI输入接口≥1，Type-C 3.0 接口≥ 1，RJ-45 网络接口 ≥1； 8、网孔挡板：桌板底部具有网孔防护挡板，线缆不会外露； 9、讲桌下配有≥10u的机柜以及教学电脑主机槽； 10、机柜参数： 1）外壳材质：冷轧钢材，厚度≥1mm，表面喷塑（乳白色）； 2）正面门带机械锁； 3）背部门板：可快速拆卸的钢材挡板，厚度≥1mm； 4）机架型材：冷轧钢材，表面喷塑； 5）散热孔位置：背部散热； 6）出线孔位置：底部出线。 | 10 | 台 |
| 2 | 钢制讲桌（含23.8寸终端） | 1、讲桌的桌板尺寸≥1100mm×600mm，桌面离地高度≥900mm，环抱型一体式设计布局，既保留了传统讲台的木质元素，又加入了金属部分元素，两者优雅结合，带给使用者不一样的效果及体验。 2、前置开放式隐藏抽拉抽屉，可放置鼠标键盘等其他物品，使用方便快捷； 3、桌面下体采用前置对开活动门设计，便于进行电脑主机的维修。下体空间可以放置台式机电脑主机，中控主机，功放机、音频主机等教学设备；下体内凹缩进设计，保证老师站立或坐下时更加贴合讲台，更加人性化； 4、配置23.8寸终端，屏幕比例:16:9，屏幕分辨率:≥1920x1080。 | 44 | 台 |
| 3 | 接入交换机 | 1、千兆以太网交换机； 2、支持VLAN划分； 3、≥24个千兆电口，≥2个千兆光口； 4、背板带宽≥256G； 5、包转发率≥50M。 | 54 | 台 |

标段7：教学指挥中心

| 序号 | 设备名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED大屏 | 1、显示屛显示面积20㎡左右； 2、LED类型：点间距≤1.57mm，1R1G1B实像素，Micro LED全倒装 COB 集成封装工艺，直接在PCB板封装发光管芯，有效降低功耗；像素密度（点/㎡）≥409600; 3、箱体采用封闭式压铸铝材质，背面3D立体式全铝设计，箱体和电源无风扇，密封防尘、静音设计，箱体自带提手，连接螺丝带自动定位功能; ▲4、显示屏产品通过CCC、节能认证，提供相关证书并加盖公章； 5、含线材配件备品、低压配电柜、屏体结构，施工调试等。 | 1 | 套 |
| 2 | 大屏控制处理器 | 1、支持≥1路 HDMI2.0，≥1路 DP1.2，≥4 路HDM 1.3，≥1路 USB3.0，支持选配≥1路 3G-SDI(IN+LOOP)； 2、支持≥16个千兆网口输出，≥2路10G-OPT光口，最大带载高达 1040 万像素，最宽支持 16384,最高 8192。 | 1 | 台 |
| 3 | 会议扩声系统 | 1、数字功率放大器，2台； 双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；每声道音量可调； 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元； 输入灵敏度：≤1000mV ； 信噪比：≥95dB ； 频响：20Hz-20kHz（±1.5dB） ； 通道串扰：≤70dB； 转换速率：≥15V/uS ； 阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230 ； 总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） ； 额定功率：2X400W@8Ω 2X700W@4Ω 1400W@桥接8Ω。 2、全频音箱，数量：4台； 倒相式低频辐射的二分频扬声器系统； 系统组成：10"×1,1.35"×1 阻抗：8Ω 额定功率：≥250W 频率范围：55Hz-18KHz 灵敏度：96±2dB 最大声压级：119±2dB。 3、数字调音台，1台； ≥10路XLR平衡单声道输入,≥2路立体声输入，≥8路独立PAD衰减按键输入通道，≥2组AUX SEND辅助输出； 内置≥100种DSP数字效果器。 4、一拖四鹅颈式会议无线话筒，1套； 频率频段：UHF635～695MHz，动态范围：88dB，最大频偏：±45KHz，频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)，综合失真度：≤1%。 5、反馈抑制器，1台； 内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； ≥2路线路/话筒输入，≥2路线路/话筒输出； 支持4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB。 6、高清矩阵，1套； 采用标准工业机架式设计，可支持4K分辨率； 支持4K、标清等，信号接口≥8进8出； 采用纯硬件FPGA架构，支持无黑屏快速的无缝切换； 支持CVBS、SVIDEO、YPbPR、VGA、DVI、HDMI、网口、SDI、光纤等视频接口。 | 1 | 套 |
| 4 | 操作电脑 | 1、I5-13代及以上CPU； 2、≥16GB内存，512G机械硬盘； 3、千兆网口； 4、≥4个USB口； 5、包含键盘鼠标、桌面音箱和≥27寸显示器。 | 2 | 台 |
| 5 | UPS电源 | 1、UPS类型：单进单出双变换在线式； 2、额定容量：≥ 6KVA； 3、输入电压范围： 120-276V输入频率范围： 45-55Hz输入功因： ＞0.99输出电压范围： 220V输出频率范围： 50Hz； 4、配件：含蓄电池和电池箱，后备时间≥2小时。 | 1 | 套 |
| 6 | 汇聚交换机 | 1、千兆以太网交换机，24个千兆电口，4个万兆光口，支持VLAN划分； 2、光模块：要求为万兆兆SFP单模光纤模块1对； 3、系统所需施工、安装、调试等，材料包括但不限于电源线、网线、线槽、转接头等辅材。 | 1 | 台 |
| 7 | 操作台 | 2联操作台，长度≥1.6米，高度：≥0.8米，含2把工作椅。 | 1 | 套 |
| 8 | 机柜 | 1、42U服务器机柜； 2、尺寸≥600*800*2000mm； 3、含PDU模块、4个隔板。 | 1 | 套 |
| 9 | 文件柜 | 定制铁皮档案柜，高度≥1.5米。 | 2 | 个 |
| 10 | 保密柜 | 1、B型国标双节； 2、尺寸≥1850mm*900mm*430mm。 | 1 | 台 |

标段8：标准化考场

| 序号 | 设备名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像机 | 1、≥400万彩色高清半球网络摄像机，采用≥2.8mm定焦镜头,水平视场角可达93°； 2、考场摄像机需内置拾音器功能，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC； 3、产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1和《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018； 4、支持通过SIP协议注册与湖北省教育考试院国家教育考试网上巡查系统无缝对接，巡查系统能对摄像机进行增、删、修改等操作，并能接入到教育部国家教育考试标准化考点网上巡查系统平台中。 | 154 | 台 |
| 2 | 试卷流转通道摄像机 | 1、≥400万彩色高清筒型网络摄像机，采用2.7～12mm镜头,水平视场角可达93°～30°； 2、试卷通道摄像机需内置拾音器功能，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC； 3、产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1和《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018； 4、支持通过SIP协议注册与湖北省教育考试院国家教育考试网上巡查系统无缝对接，巡查系统能对摄像机进行增、删、修改等操作，并能接入到教育部国家教育考试标准化考点网上巡查系统平台中。 | 35 | 台 |
| 3 | 摄像机存储卡 | 1、存储卡容量≥64GB； 2、高速存储卡，MicroSD卡； 3、读速≥80MB/S。 | 189 | 个 |
| 4 | 网络时钟 | 1、LED点阵单色网络时钟； 2、显示内容：时/分/秒，可自定义显示内容； 3、支持NTP协议，可与NTP时钟同步服务器时间同步，支持自动校时； 4、1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 | 54 | 套 |
| 5 | 24口接入交换机 | 1、千兆以太网交换机； 2、支持VLAN划分； 3、≥24个千兆电口，≥2个千兆光口； 4、背板带宽≥256G； 5、包转发率≥50M。 | 14 | 台 |
| 6 | 16口接入交换机 | 1、千兆以太网交换机； 2、支持VLAN划分； 3、≥16个千兆电口，≥2个千兆光口； 4、背板带宽≥15G； 5、包转发率≥8M。 | 1 | 台 |
| 7 | 千兆光模块 | 1、千兆SFP单模光纤模块； 2、传输距离≥10KM。 | 7 | 对 |
| 8 | 6U壁挂机柜 | 1、壁挂机柜，≥550mm深400mm高300mm； 2、主要材质方孔条耐指纹镀铝锌板，具有散热功能。 | 7 | 个 |
| 9 | 网上巡查视频安全存储平台 | 1、支持≥128路网络视频输入，支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32/36/64多画面分割预览，支持128路视频并发录像，录像分辨率支持持4MP、3MP、1080p、720p及以下分辨率； 2、≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口(可接入RS485键盘)、≥1个eSata接口、≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口、≥2路直流12V输出接口、≥2块RPS电源；可内置≥16个SATA接口硬盘； 3、符合《GB36449-2018电子考场系统通用要求》媒体存储封装格式要求和《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 2 | 台 |
| 10 | 存储硬盘 | 1、监控级硬盘； 2、单块盘容量≥6TB； 3、转速≥5400转。 | 32 | 块 |
| 11 | 网上巡查音视频矩阵解码器 | 1、具有≥8个HDMI 输出接口、2个RJ45千兆以太网接口、1个OPT光口、1个AC220V电源输入接口；≥8路音频输出接口、具有≥1个RS232串行接口、≥1个RS485串行接口；≥8个报警输入，≥8个报警输出； 2、解码能力支持64个解码通道，支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率视频同时解码； 3、画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25/36； 4、解码通道可单路或多路，视频输出为HDMI高清接口。HDMI高清接口输出分辨率可设置为3840×2160、1920×1080、1280×720； 5、支持光电自适应； 6、支持H.265、H.264、MPEG4等多种编码码流解码，支持PS、TS等主流封装格式视频流的解码； 7、音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEC-2、AAC； 9、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议； 10、应符合 JY/T-KS-JS-2017-1规定的H.264 视频编码标准，图像分辨率应支持720P和1080P并可选。应能根据需要扩展G.711和ACC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和TransitionStream 传输流的封装。应兼容符合2007规范规定的 MPEG4视频编码格式，MPEGLayer II音频编码标准； 11、支持通过 APP客户端对设备输出的视频图像进行控制操作； 12、内嵌视音频解码算法软件， 13、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018； 14、具有安全功能的前端设备，设备具备统一编码规则、用户身份认证、设备身份认证和控制信令认证功能； 15、符合《GB 35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求》。 | 1 | 台 |
| 12 | 移动硬盘 | 容量≥8T，支持USB3.0。 | 1 | 块 |
| 13 | UPS电源 | 1、UPS类型：单进单出双变换在线式； 2、额定容量：≥ 6KVA； 3、输入电压范围： 120-276V输入频率范围： 45-55Hz输入功因： ＞0.99输出电压范围： 220V输出频率范围： 50Hz； 4、配件：含蓄电池和电池箱，后备时间≥2小时。 | 1 | 套 |

标段9：智慧教学一体化平台

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课程中心 | ▲1.支持与学校课表对接，按学期展示老师所教课程，包括课程名称、课程号、课序号等信息，并同步该课程下的学生信息，相同课程号的课程支持资源复用；支持老师自建课程（支持课程信息、学生管理、知识图谱、课程资源、课程视频、课程活动、课程评价、教学质量监测等功能），可将课程分享给学生，通过二维码或课程码等形式加入课程；支持展示所学生所学课程和做助教的课程；（提供软件功能截图并加盖公章） ▲2.支持展示所教课程的教学动态，包括课程信息完成情况、课程活动（预习、作业、实验、课程设计等）完成情况、学生提问情况、考勤异常情况提醒、课程被评情况等；（提供软件功能截图并加盖公章） 3.支持对接学校课表信息，展现选课学生信息，包括姓名、学号、专业班级、所属分组、联系方式等内容，支持通过班级、分组进行筛选，支持通过姓名和学号查找学生信息；支持已表格形式导出学生清单；支持对学生进行分组，可灵活将学生添加到不同小组，支持对小组及成员进行管理； ▲4.课堂录播视频回放时支持自动叠加字幕、自动展示文字讲义、自动生成课堂摘要，支持敏感词识别（敏感词在回放时以星号代替），敏感词可由管理员在后台进行自定义配置；具有敏感词查看权限的人员，可通过后台查看出现敏感词的课程、课堂、时间、教室、内容等相关信息；自动生成的课堂讲义和摘要的文字，可手动编辑、下载保存；支持AI视频总结；（提供软件功能截图并加盖公章） ▲5.支持在线剪辑课堂录播视频，可通过输入时间点或拖拽视频进度条的方式自定义剪辑片段的起始和截止时间点，支持对多画面视频进行统一剪辑，可选择老师、学生或课件单一画面进行下载；支持自定义剪辑视频片段的标题和描述，并关联具体的课程知识点；（提供软件功能截图并加盖公章） 6.支持课程预习，教师可以发布预习任务，上传预习资料；支持预习内容关联知识点，可自动关联课程目标，也支持自由调整；学生可查看预习内容和资料，提出预习反馈；教师可对学生反馈数量进行统计，查看学生反馈内容；预习资料和反馈内容均支持文档、表格、图片、视音频、压缩包等内容； 7.支持展示标题、状态、关联知识点、提交情况、学生互评、平均分、优秀作业等数据；支持教师进行作业的新建、查看、修改、批阅、删除、成绩公布、答案公布、打包下载等操作；支持按作业类型和作业状态进行筛选；支持对作业标题进行搜索；支持学生进行作业的查看、提交、互评、查看结果等操作；支持按作业类型、作业状态和提交状态进行筛选；支持对作业标题进行搜索； 8.支持根据课程目标绑定的课程活动，自定义设置目标达成度的计算维度和权重，系统可根据平台已存在的作业、实验、考试等数据自动计算课程目标达成度；支持以柱状图展现各课程目标达成度，支持以散点图的方式展示所有学生的课程目标达成度； 9.过程考核记录管理：支持将学生预习、作业、实验、平时测验等考核数据统一汇总展示，展示每一次课程活动的学生成绩，成绩可自动导入；支持下载考核记录表； 10.支持教师发布教学问卷，支持单选、多选、填空、量表等题型，支持设置是否匿名，支持设置立即发布还是延迟发布，支持复用历史问卷；支持调整问卷题目顺序；支持展示问卷名称、开始时间、截止时间、问卷状态、是否匿名、提交情况等数据，支持根据开始时间和截至时间排序，支持根据问卷状态和匿名状态筛选，支持根据问卷名称搜索；教师对问卷进行发布、预览、编辑、删除等操作；支持学生在规定时间内填写问卷；支持教师看问卷结果和问卷分析；问卷结果列表展示姓名、学号、提交时间，支持查看、导出、删除问卷，支持根据关键词搜索问卷；问卷分析页面展示每道题的结果分布。 11.支持对接知识图谱平台，课程与知识图谱进行一对一关联；支持以大纲模式、导图模式、图谱模式展示知识图谱，可展示多级知识图谱；支持统计各级知识点数量；支持按照知识点层级进行筛选查看；支持将知识点与课程目标关联，每个知识点可支撑多个课程目标；支持在导图模式和图谱模式下进行缩放展示，可通过拖拽方式展示图谱不同的部分； 支持在图谱模式下，通过多种颜色展示多级知识图谱，最多可展现7级知识点；支持通过虚、实线及箭头的形式展示各知识点的关系，包括父子关系、前后置关系及关联关系； 支持在图谱模式下，选中知识点后，该知识点和它关联的知识点全部高亮显示，并显示该知识点的详细内容；支持拖拽改变知识点的位置，再次访问时系统可记住之前知识点坐标；支持以弹框形式展示知识点的详细内容，包括知识点的定义、关联关系、关联资源、关联活动；支持将课程资源与知识点关联，包括PPT、文档、图片、音频、视频、压缩文件等资源；支持将课程活动与知识点关联，包括预习、作业、实验等课程活动；支持以表格和图片的方式导出知识图谱； 12.支持通过上传一张照片和录制一段音频，自动为教师生成专属的数字分身，复刻教师的形象和声音； 13.支持课堂结束后，自动完成对一节课堂录像的智能语音转写，生成课堂讲义；支持对转写生成的文字内容进行在线编辑校对；支持自动生成课堂讲义的摘要；支持对课堂视频内容进行分段总结，提炼每段的讲授内容，总结内容带有时间标签； 支持视频关联定位，点击总结内容的文字时，播放的视频画面自动跳转至对应时间点；支持中文、英文视频总结； 14. 支持课堂视频录制完成后，自动对录播视频进行知识点打点标注；系统可以智能识别录播视频中授课内容，并与课程已有知识点进行分段关联匹配，自动生成切片信息，信息包括视频截图、切片起始时间、对应知识点名称等；支持点击切片时画面自动跳转至对应时间点的视频，同时展开显示该知识点的定义、关联知识点以及与该知识点相关的所有资源，包括但不限于课件、试题、录播视频、微课等内容；关联知识点包括父级、子级、前置、后置的知识点，点击关联知识点可跳转至对应的知识点，并展示该知识点的定义、关联知识点及与该知识点相关的所有资源；支持对切片内容进行在线调整剪辑，允许手动调整切片的开始和结束点，可以合并多个片段；提供实时预览功能；支持对切片节点进行线上保存，下载时生成对应片段的视频，节约服务器存储空间；支持对生成的视频片段进行分享、下载等权限的管理； ▲15.可以根据主题和关键词，智能生成相应的思政案例，包括课程和案例情况、思政元素分析、教学整体设计、教学反思等内容；支持对生成的案例进行在线修改，生成内容可以word格式导出并保存，自动同步至课程平台个人思政案例列表中；（提供软件功能截图并加盖公章） 16.可以根据课程信息以及所需要讲授的知识点等内容，智能生成相应的教案设计；支持对生成的教案进行在线修改，生成内容可以word格式导出并保存，自动同步至课程平台个人教案列表中； ▲17.支持根据课程信息以及所需要相关的知识点等内容，智能生成作业内容；支持按照难易度生成作业；支持生成单选、多选、判断、填空、解答等类型的作业；支持同时生成多份作业；支持生成编程类作业，支持Python、Java、C、C++等编程语言；支持以编程语言生成编程类作业；支持生成表格形式的作业内容；支持生成作业内容的同时生成相应的答案；生成内容可以一键填入新建作业任务中，方便老师快速发布作业；（提供软件功能截图并加盖公章） 18.能基于大模型的能力，对真实课堂中教师提到的思政案例进行总结，最终放到校级的思政案例库里面，作为校级知识库的资源； ▲19.提供课程平台对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 2 | 资源中心 | ▲1.支持任课教师对所教所有课程的教学资料管理，包括上传、删除教学大纲、教学日历、教案、电子课件、实验指导书、实习指导书、课程设计任务书等文档，以及创建、编辑、删除课程思政案例；支持以学期、课程名称筛选查询教学资料，支持以课程名称、关键词搜索查询教学资料；（提供软件功能截图并加盖公章） 2.老师可把word、ppt、excel、txt、pdf、mp4的资源放置到空间，供授课使用； 3.可将资源分享给指定老师或者全部公开，支持将资源关联到课程，分享给学生； 4.可查看学校的公共资源，可按学科、课程、老师进行分类，支持检索功能； 5.支持文档资源和视频资源在线观看，支持教师画面、学生画面、课件画面3画面录播资源播放； 6.可根据权限引入其他老师的课件资源、视频资源； 7.支持任课教师设置教学资料查看、下载权限，对应人员可按权限在线查看、下载； 8.支持教师调用经由学院审核通过的课程思政案例库中的课程思政案例； 9.支持试题按照学科、课程、创建人、题型、难易程度、创建时间、试题名称等进行分类检索及管理； 10.支持测验按照学科、课程、创建人、创建时间、测验名称等进行分类检索及管理； 11.支持微课资源按照学科、课程、创建人、创建时间、微课名称等进行分类检索及管理。 12.支持管理员以关键词搜索查询课程思政案例，支持以学期、课程、授课教师等维度筛选查询课程思政案例，支持对课程思政案例一键打包下载； 13.支持管理员对学校所有课程的教学资料管理，支持以学期、课程名称筛选查询，支持以课程名称、关键词搜索查询； 14.管理员可对所有的资源进行管理，如删除资源、查看资源、取消分享； ▲15.提供资源中心软件对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 3 | 课堂教室端软件 | 1.支持资源上传，老师在PowerPoint中编辑完文档后，可直接将文档上传至平台课程中心“我的资源”里面，无须离开PowerPoint再登录平台进行上传。上传时，可选择所教课程进行关联； 2.支持开始授课后，自动将教学课件PPT全屏以演示形式打开； 3.支持录播资源调用，老师可直接在PowerPoint调取平台中其他老师分享的课堂授课视频，用于课堂教学； 4.支持根据课表信息获取课程、学生等基本信息，开始授课后，可以进行课堂签到，学生可通过移动端完成扫码签到；支持签到二维码放大显示，支持查看本堂课学生出勤情况，已签到学生数及名单、未签到学生数及名单，支持手动帮学生签到和取消签到，支持呈现学生签到方式为扫码签到、电子班牌刷卡签到、老师代签等状态； 5.支持开始授课后随机选人，系统与教务系统对接，根据课表自动关联本堂课的学生名单进行随机选人，一堂课支持多轮随机选人。 6.支持在线抢答，学生通过移动端进行抢答，反馈抢答结果； 7.支持调取题库中的单选、多选、主观、测验试题，可按照试题类型进行切换查看具体的试题标题内容；支持选择具体的某道单选、多选或主观题下发给学生，也持支直接下发给学生一套测验题；支持下发给学生后，实时呈现学生作答人数进度；支持一键结束答题后，系统自动统计学生答题结果，展示答题人数、最高分、最低分、平均分、及格人数、不及格人数、平均正确率；支持具体单选、多选类型试题学生作答的选项分布情况，以及主观题每名学生作答列表详情； 8.支持下发投票活动给学生，可设置投票为单选、多选、主管，以及具体的选择项，学生作答后，系统自动统计学生抢答结果； 9.支持截图标注，可一键截取当前屏幕画面，并对截取画面进行线框圈出、箭头等标注，也可将错误标注撤销； 10.支持电子白板功能，可对画笔、画板颜色进行设置，画笔可自行设置线条粗细，支持橡皮擦和一键清空功能；同时支持多个画板的切换使用，并支持将画板保存为图片； 11.提供投屏功能，可直接把电脑画面同步显示到授课屏上； 12.支持自定义设置计时器时间，可设置倒计时、正计时，帮助教师合理掌控授课时间； 13.配合线上线下互动听课软件，支持调用教室里的网络摄像机、PC电脑内置摄像头/内置麦克风等视音频信号进行远程授课（网络摄像机和电脑内置摄像头的两种输入方式均支持），无须老师手动建课，学生根据课表安排就可远程利用手机和电脑进行听课； 14.支持管控小组屏幕显示内容，可开放小组屏的投屏权限，可实现教室内所有小组屏显示教师授课屏内容，可实现某一小组屏的内容分享到其他所有屏幕； ▲15.提供课堂教室端软件对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 4 | 课堂APP | 1.支持课堂测验，可将测验下发至学生手机，学生可以进行即时回答，答题结束后教师可查看学生提交情况与答题正确率； ▲2.支持下发抢答任务，可灵活设定抢答人数。系统根据设定抢答人数筛选出最先抢答的学生；（提供软件功能截图并加盖公章） 3.支持签到管理，可查看学生名单、学生出勤情况、修改签到数据，支持授权某个学生管理签到，修改签到数据； 4.支持以日为单位按照列表形式呈现教师日课表，包含课程名称、上课地点、上课时间、课序号等基本信息，支持以周为单位按照表格形式展示教师周课表信息； 5.支持汇聚教师所教课程，以列表形式呈现所教课程信息，包含课程名称、课程编号、学生人数等，默认呈现当前学期课程，可切换学期查看历史学期的课程； 6.支持支持课程简介管理，老师可自定义上传、更改自己所教课程封面，编辑所教课程的简介； 7.支持在线查看教学大纲、教学日历的；支持通过APP上传、下载教学大纲、教学日历； 8.支持课程章节目录管理，支持手动编辑，支持灵活的层级管理，可编辑、删除章节； 9.支持发布课程通知，编辑课程通知主题及具体内容并设置发布对象为老师或学生，发布的通知自动统计被查看次数；课程通知发布后，支持学生通过APP收到消息提醒； 10.支持对课程常见问题进行管理，可添加、编辑、删除常见问题及答案，问题内容对学生可见，常见问题自动统计被浏览次数； 11.支持展示教授该课程的全部教师团队信息，支持助教管理，可自行添加、删除助教，添加完成后，助教即可拥有与授课教师相同的课程管理权限，帮助授课教师管理当前课程。 12.支持预习管理，以列表形式呈现历史下发预习的标题、附件、预习完成人数、未完成人数、预习反馈人数等基本信息。支持教师通过移动端下发、编辑、删除预习，发布时，可自定义设置预习内容；APP支持上传相关图片、文件等类型的附件说明； 13.支持课程作业管理，按照作业类型分为普通作业、小组作业，历史已发布作业以列表形式呈现，作业起止时间、作业相关知识点、作业已结束或进行中状态、作业提交数量、作业已批阅数量、作业平均分等基本信息；支持下发作业时自定义设置作业内容、上传相关图片、文件等类型的附件说明、设置作业起止时间、绑定作业相关知识点、选择作业发放对象为全班学生，部分小组学生、设置作业做高满分分值、以及允许学生多次提交，允许学生补交等高级设置。支持编辑完成的作业内容可设置立即发布或稍后发布；支持作业发布完成后，支持学生通过APP同步收到老师发布的作业消息提醒信息。学生提交作业后，支持老师通过APP同步收到作业提交消息提醒，并可以查看作业具体已提交学生及未提交学生名单，对于已提交学生可以进行批改打分、填写评语，可提交后自动跳转批改下一份作业； 14.支持实验管理，教师可查看每次实验具体学生实验报告的提交情况，具体已提交学生及未提交学生名单，在线查看学生提交的实验报告； 15.支持统计期末考试的平均分、及格率等内容；支持一键导出成绩表； 16.支持发起答疑讨论，也可查看学生发起的讨论内容，并进行回答，自动统计答疑内容浏览量及问题回复量； 17.课程视频可按照教师授课PPT的知识点进行自动标注，课程点播回放时支持PPT缩略图和视频进行关联，帮助老师快速找到知识点对应的视频； ▲18.提供课堂APP对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 5 | 课堂小程序 | 1.支持课堂测验，可将测验下发至学生手机，学生可以进行即时回答，答题结束后教师可查看学生提交情况与答题正确率； ▲2.支持下发抢答任务，可灵活设定抢答人数。系统根据设定抢答人数筛选出最先抢答的学生；（提供软件功能截图并加盖公章） 3.支持签到管理，可查看学生名单、学生出勤情况、修改签到数据，支持授权某个学生管理签到，修改签到数据； 4.支持以日为单位按照列表形式呈现教师日课表，包含课程名称、上课地点、上课时间、课序号等基本信息，支持以周为单位按照表格形式展示教师周课表信息； 5.支持汇聚教师所教课程，以列表形式呈现所教课程信息，包含课程名称、课程编号、学生人数等，默认呈现当前学期课程，可切换学期查看历史学期的课程； 6.支持支持课程简介管理，老师可自定义上传、更改自己所教课程封面，编辑所教课程的简介； 7.支持在线查看教学大纲、教学日历的；支持通过APP上传、下载教学大纲、教学日历； 8.支持课程章节目录管理，支持手动编辑，支持灵活的层级管理，可编辑、删除章节； 9.支持发布课程通知，编辑课程通知主题及具体内容并设置发布对象为老师或学生，发布的通知自动统计被查看次数；课程通知发布后，支持学生通过APP收到消息提醒； 10.支持对课程常见问题进行管理，可添加、编辑、删除常见问题及答案，问题内容对学生可见，常见问题自动统计被浏览次数； 11.支持展示教授该课程的全部教师团队信息，支持助教管理，可自行添加、删除助教，添加完成后，助教即可拥有与授课教师相同的课程管理权限，帮助授课教师管理当前课程。 12.支持预习管理，以列表形式呈现历史下发预习的标题、附件、预习完成人数、未完成人数、预习反馈人数等基本信息。支持教师通过移动端下发、编辑、删除预习，发布时，可自定义设置预习内容；APP支持上传相关图片、文件等类型的附件说明； 13.支持课程作业管理，按照作业类型分为普通作业、小组作业，历史已发布作业以列表形式呈现，作业起止时间、作业相关知识点、作业已结束或进行中状态、作业提交数量、作业已批阅数量、作业平均分等基本信息；支持下发作业时自定义设置作业内容、上传相关图片、文件等类型的附件说明、设置作业起止时间、绑定作业相关知识点、选择作业发放对象为全班学生，部分小组学生、设置作业做高满分分值、以及允许学生多次提交，允许学生补交等高级设置。支持编辑完成的作业内容可设置立即发布或稍后发布；支持作业发布完成后，支持学生通过APP同步收到老师发布的作业消息提醒信息。学生提交作业后，支持老师通过APP同步收到作业提交消息提醒，并可以查看作业具体已提交学生及未提交学生名单，对于已提交学生可以进行批改打分、填写评语，可提交后自动跳转批改下一份作业； 14.支持实验管理，教师可查看每次实验具体学生实验报告的提交情况，具体已提交学生及未提交学生名单，在线查看学生提交的实验报告； 15.支持统计期末考试的平均分、及格率等内容；支持一键导出成绩表； 16.支持发起答疑讨论，也可查看学生发起的讨论内容，并进行回答，自动统计答疑内容浏览量及问题回复量； 17.课程视频可按照教师授课PPT的知识点进行自动标注，课程点播回放时支持PPT缩略图和视频进行关联，帮助老师快速找到知识点对应的视频；支持视频倍速播放； ▲18.提供课堂APP对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 6 | 教学巡课 | ▲1.区域模式巡课:支持按照区域模式进行巡课，可按照校区、楼宇、楼层、教室快速切换，查看不同教室授课情况。支持列表模式、视图模式切换。列表模式下，概览数据展示:正在上课教室数/教室总数、实到人数/应到人数、学生出勤率等信息。列表数据展示:课程名称、课程号、课程学院、任课教师、学生专业、上课教室、课堂类别、选课人数、出勤率等;视图模式下，同屏展示不少于6个教室的课堂实时视频，可切换显示教师画面或学生画面，同时有课教室呈现教室名称、课程、教师、选课人数、出勤率、学生专业等数据;在“列表模式”或“视图模式”下，点击可打开教室视频播放页面，查看单间教室课堂视频，以2画面及以上同屏方式显示教师画面和学生画面，每路画面均可单独双击放大、全屏显示，支持显示出勤率、前排就座率、抬头率等数据。教室视频播放页面同时支持显示该门课程历史的授课信息，可在下拉框选择学期，显示指定学期该课程历任授课教师的课堂视频，可点击听课，历史视频若进行了课堂质量诊断分析，可查看诊断分析的课堂质量诊断数据。(投标人需进行现场演示。演示应使用可运行的系统进行现场演示，不得使用截图或者录屏演示，否则演示视为无效，未提供演示或演示不满足均视为未响应。) 2. 学院模式巡课：支持按照学院模式进行教学巡课，可按照学院进行快速切换，查看不同学院下正在上课课程的教室授课情况，点击可打开教室视频播放页面，查看单间教室课堂视频，以3画面同屏方式显示教师画面、学生画面、课件画面，每路画面均可单独双击放大、全屏显示，同时支持显示AI无感采集学生出勤率、教室前排就座率、课堂抬头率等数据。教室视频播放页面同时支持显示该门课程历史的授课信息，可在下拉框选择学期，显示指定学期该课程历任授课教师的课堂视频，以此来进行对比听课；配置了AIGC课堂质量诊断系统时，每节课的视频可一键跳转查看本节课的课堂质量诊断数据； 3. 多画面组合巡课：可将不同教室中的“教师、学生、课件”画面进行自由组合，支持四画面、九画面、十六画面等多种布局方式； 4. 根据用户权限显示可查看的巡课列表，有设备的教室以彩色图标显示，无设备的教室以灰色图标显示；用户可根据权限对教师进行评价。评价指标和内容可在后台进行自定义； 5. 根据教室设备情况，可支持单画面、多画面预览，可选择全屏放大某一画面；支持选择标清、高清画面查看； 6. 可对单个教室的声音进行打开或关闭操作，以此来选择性的听某个教室的讲课； 7. 若教室摄像机支持云镜控制，则系统提供云镜控制功能； 8. 教学巡课时，可显示有课教室、无课教室，能根据课表显示当前正在上课的课程名称、教师姓名、学生人数等详细上课情况； ▲9. 全景巡课展示:包括正在上课课堂总数、实到/应到学生数、平均出勤率、平均前排就座率、正在上课课堂的课堂类别、教师职称、课堂规模分布情况等;基于学校真实鸟瞰地图，可在地图上显示各栋教学楼的开课数据统计信息，包括教室总数、教室排课率、上座率，点击教学楼栋可跳转至“区域模式”巡课页面。(投标人需进行现场演示，演示应使用可运行的系统进行现场演示，不得使用截图或者录屏演示，否则演示视为无效，未提供演示或演示不满足均视为未响应。) | 1 | 套 |
| 7 | 教学质量监控 | 1. 可对教师每堂课的教学质量进行监控分析，主要通过以下几个维度分析：基本信息：授课教师信息、课程信息、上课时间、上课地点，课堂视频画面，包括教师画面、学生画面、课件画面等；教情分析：支持查看教师当堂课的提问次数、平均语速、课堂话论数、教师发言总时长、教师的教学模式、课堂活动的时长分布等；学情分析：支持查看学生当堂课的实到应到人数、到课率、抬头率、前排就座率等；支持查看学生的发言总时长、发言总字数等；课堂互动分析：支持查看当堂课的课堂互动ST曲线、课堂互动IRF的分布情况、教师的提问分布情况等；授课内容分析：支持查看当堂课的关键词，可查看关键词词云、关键词TOP5名单； 2. 通过对每堂课的数据分析，可形成对课程的教学质量监控分析，主要通过以下几个维度分析：基本信息：支持查看教师及课程的基本信息，包括教师的姓名、学历等；以及课程的名称、编号、开课学院、学生人数、授课进度等信息；教学准备：支持查看教师课程资料的建设情况，包括教学大纲、教学日历、课件、预习、试题等相关资料的数量情况；支持以列表的形式对资料进行列举，点击可进行预览或下载；学情分析：支持查看课程的平均到课率，支持查看课程平均到课率与院系同课程平均到课率、全校同课程平均到课率的对比；支持查看课程的到课率趋势图。支持查看课程的平均抬头率，支持查看课程平均抬头率与院系同课程平均抬头率、全校同课程平均抬头率的对比；支持查看课程的抬头率趋势图。支持查看课程的平均前排就座率，支持查看课程平均前排就座率与院系同课程平均前排就座率、全校同课程平均前排就座率的对比；支持查看课程的前排就座率趋势图。课程被评价数据：支持查看包括课程被评价得分，课程被评最高分，课程被评最低分等；支持查看课程被评结果的优良中差分布情况。 ▲3.全校教学质量监控帮助管理者更好的对全校教学质量进行管理监控，主要通过以下几个维度分析：开课情况：支持查看当天正在上课的课程总数，支持查看当前学期全校开设课程总数，较上学期的变化情况，可查看具体的开课名单并支持导出，支持统计多学期的开课门数变化趋势，多学期的开课门次数变化趋势，支持查看课程分布情况按学院，课程分布情况按课型；教师情况：支持查看当天正在上课的教师总数，全校教职工总数，本学期任课教师总数及各学期变化趋势，包括任课教师的年龄分布情况，任课教师的职称分布情况等；学生情况：支持查看当天正在上课的学生总数，当天的学生出勤率，支持查看全校学生总数，包括学生分布情况按学历，学生分布情况按学院；专业情况：支持查看全校专业总数、各学院的专业总数TOP5名单；院系情况：支持查看全校学院总数，支持查看学院当天高出勤率TOP5名单，低出勤率TOP5的名单等。 (投标人需进行现场演示。演示应使用可运行的系统进行现场演示，不得使用截图或者录屏演示，否则演示视为无效，未提供演示或演示不满足均视为未响应。) 4.支持导出课堂预警列表，列表字段包含本堂课的最高出勤率； 5.支持1个页面可查看所有的预警的信息，包含已取消和未取消，已取消的预警信息可查看取消人； 6.支持任课教师可取消预警，取消时需提供佐证材料和原因，管理端可复核，复核通过后预警状态变为已取消。 ▲7.提供教学质量常态监控与评价平台软件对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 8 | 教学质量评价 | ▲1.支持创建评教模版，可对模版进行编辑、预览、配置、删除等操作；可按照模版名称查询具体模版；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲2.可将模版配置给同行教师、领导、督导等角色，可选择对应的课程类型及模版配置的有效期；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 3.评教模板可支持多种指标类型混合使用（单选、多选、填空、简答等指标类型）。 4.可对督导进行分组管理，可新建督导分组，并设置分组的属性，可选择分组属性为校级督导、校级领导、院级督导、院级领导、专业负责人等；可对分组进行编辑、删除、管理人员名单等操作； 5.可选择添加或者导入分组具体的人员名单，可选择单独设置具体人员的听课范围，也可批量设置人员的听课范围； ▲6.支持单独设置的人员听课范围优先级高于批量设置的听课范围。（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 7.管理员可进行听课评价任务的创建，输入任务名称及任务说明，添加或导入对应的评价关系后，选择任务的起止时间，即可完成任务的创建； 8.管理员可进行教学资料检查任务的创建，输入任务名称及任务说明，添加或导入对应的评价关系后，选择任务的起止时间，即可完成任务的创建； 9.管理员可进行课程档案检查任务的创建，输入任务名称及任务说明，添加或导入对应的评价关系后，选择任务的起止时间，即可完成任务的创建； 10.管理员可进行毕业设计检查任务的创建，输入任务名称及任务说明，添加或导入对应的评价关系后，选择任务的起止时间，即可完成任务的创建； 11.督导可查看管理员下发的听课评价任务，可查看任务关联的课程信息、可查看任务总数、任务完成率等信息； 12.督导可选择不同的评价模版，例如“理论课听课评价表、实验课听课评价表”等； 13.督导可查看个人的评教进度情况及评教统计情况，包括应评次数、已评次数、完成率、最高分、最低分、平均分等；支持查看个人评课结果的优良中差分布情况，评课结果各院系分布情况等。 14.支持督导自由听课，督导可根据上课日期、上课状态、课程类型、课程院系、地点、教师、课程的信息进行查询，选择自己想要听评的课堂并进行听课评价； 15.支持同行自由听课，教师可根据上课日期、上课状态、课程类型、课程院系、地点、教师、课程的信息进行查询，选择自己想要听评的课堂并进行听课评价； 16.支持领导自由听课，领导可根据上课日期、上课状态、课程类型、课程院系、地点、教师、课程的信息进行查询，选择自己想要听评的课堂并进行听课评价； 17.支持查看督导评价、同行评价、领导评价等各类评价所产生的评价记录，支持查看具体评价记录的填写详情。 | 1 | 套 |
| 9 | 教学质量报告 | ▲1.支持按照课堂的名称、学期、班级、授课时间、授课教师等信息定制课堂诊断看板的内容，支持根据学期、课堂名称、授课时间等关键字检索课堂诊断看板记录；支持通过看板查看教师画面视频，了解教师讲课时长、教学模式、教师语速、提问次数、课堂话轮数、教师最长发言时长和教学模式等与教师教学相关的基本信息；支持通过看板查看学生画面视频，了解学生实到/应到人数、出勤率、抬头率、学生发言次数、学生发言总时长和课堂ST互动等情况；支持对教师轨迹、教师注意力、教师语速变化、教师教学行为和交流内容中关键词、口头语等进行分析和展示。 2. 支持对学生听讲、阅读、书写等行为占比，抬头率变化趋势的分析，辅助教师对学生整体情况进行回顾；(投标人需进行现场演示，演示应使用可运行的系统进行现场演示，不得使用截图或者录屏演示，否则演示视为无效，未提供演示或演示不满足均视为未响应。) ▲3. 支持快速了解课堂AI测评得分、课堂摘要、学习目标，获得授课内容分片，掌握课堂整体情况和活动片段全貌;支持对课堂对话中的IRF的详细分析，展示IRF分析中3个等级的IRF占比情况，并进一步分析展示教师提问中记忆性问题、推理性问题等问题类型的占比情况；(投标人需进行现场演示，演示应使用可运行的系统进行现场演示，不得使用截。图或者录屏演示，否则演示视为无效，未提供演示或演示不满足均视为未响应。) ▲4. 按照管理员需求出具并下载AI督导报告用于线下的分析使用；(投标人需进行现场演示，演示应使用可运行的系统进行现场演示，不得使用截图或者录屏演示，否则演示视为无效，未提供演示或演示不满足均视为未响应。) 5. 得分总览：包括课堂AI测评综合得分，教师课堂活动与行为的观测与评估得分，学生课堂活动与行为反应的观测与评估得分和师生课堂教学任务推。进状况的观测与评估得分； 6. 教师课堂活动与行为的观测与评估：支持对教师课堂教学准备情况(遵规守时记录、备课充分性评估及学情分析等)进行分析展示;对教学组织环。节(考勤点名、已学内容的检查与复习、课堂教学导入、学习任务明晰度、教学内容小结和总结、课后作业/任务的布置等)进行全面识别与判断;对教学行为(授课语速、口头语数量和时长、注意力分配、巡视指导等)分析展示;对讲授方式(讲述总时长、最长时长、提问次数、反馈次数、学生课堂应答次数)分析展示，进一步分析教师提问的问题。类型； 7. 学生课堂活动与行为反应的观测与评估:通过学生课堂出勤率、前排就座率、抬头率、发言率、教材(教学资料)翻阅率、记写率、展示参与率、专注迷失率，刻画学生在课堂上的状态和反应情况； ▲8. 师生课堂教学任务推进状况的观测与评估：通过课堂教学目标的落实度、教学内容的完成度、重难点的解决度、教学方法手段的丰富度、教学环节的完整度和教学过程的活跃度表现课堂教学目标、教学内容、教学环节等方面的情况。（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） | 1 | 套 |
| 10 | 教学系统运维平台 | ▲1. 支持设置预警规则，系统内置了设备离线、录像失败、录像不完整、服务器CPU/内存使用过载、视频直播拉流异常、存储空间不足、课表数据异常等十多项智慧教室运行使用的运维异常信息预警提醒规则。（提供软件功能截图并加盖公章） ▲2.故障可关联展示教室上课状态、教室位置、设备名称、型号、故障描述、故障级别、处理状态、预警时间、上报人、故障处理时间等。（提供软件功能截图并加盖公章） 3.支持预警总览，按照日期筛选查看一段时间内，运维监测以及人工上报故障的统计信息，包含预警总数，非常严重预警数、严重预警数、一般预警数等不同故障级别预警信息，以及类型预警占比分布，产生故障数最多的设备类型数等。 ▲4.支持自定义设置巡检规则，可以自定义选择巡检类型及巡检时间。（提供软件功能截图并加盖公章） 5.支持配备AI分析服务器后，利用视频比对技术智能分析大屏开关状态。 ▲6. 支持一键巡检，可对巡检的区域位置进行灵活选择，选择好后，系统自动对该区域的所有设备进行一键巡检；支持对巡检的设备类型进行灵活选择，针对某一类设备进行自动的巡检；系统支持一键对设备进行上电，巡检完后自动对设备进行断电，检测完后出具巡检报告。（提供软件功能截图并加盖公章） ▲7. 支持查看历史往期巡检报告，报告以列表形式展示报告名称、巡检时间、巡检耗时、巡检设备总数、正常设备数、异常设备数，可点击查看具体详情；支持巡检报告以excel形式一键导出。（提供软件功能截图并加盖公章） 8. 支持实时监测服务器软件运行状态，服务器在线、离线状态，以及服务器的CPU、磁盘、内存等使用率；支持自定义设置预警阈值，超出阈值会自动报警提醒；支持根据服务器名称、IP等信息模糊查找。 ▲9.支持与AI运维助手进行问答交互，快速获取运维相关的预警情况，设备维修处理情况，帮助运维人员高效获取相关信息。包含自动巡检生成巡检报告、根据语义理解生成一段时间范围内产生的维修台账报表、教室使用率情况等。（提供软件功能截图并加盖公章） 10.支持按照楼宇、楼层、具体教室树状形态筛选查看教室投影机、中控、电子锁、电脑等设备状态，以及具体每间教室空闲、课中状态，在课中的教室显示具体的上课课程及授课老师。 ▲11.支持灵活设定设备自动开启、关闭时间；并且可以配置多个时间段，可灵活设定课前多少分钟设备自动开启，课后多少分钟设备自动关闭。支持按课表时间自动开启教室多媒体系统，完成无人值守的全自动管理。（提供软件功能截图并加盖公章） 12.支持将预警中心产品的预警信息维修处理完成的记录自动汇总至运维报表内，可根据日期、设备、处理人、上报人等关键信息对运维报表进行筛选查找。支持一键导出维修台账报表记录。 ▲13.支持老师和学生通过移动端对需要使用的教室提出借用申请，填写具体的使用部门、联系电话、使用人数、借用时间、借用的具体教室以及借用事由。（提供软件功能截图并加盖公章） 14.支持按照供应商、资产类型、入库日期、资产名称、资产位置等关键信息筛选查找设备。 ▲15.可管理资产相关信息：资产名称、编号、规格型号、资产类型、供应商、存放楼宇、存放教室、资产IP、资产实物图片、使用部门、责任人、设备维修/更换记录等内容。（提供软件功能截图并加盖公章） ▲16.支持教室使用统计，根据课表安排统计教室总数、当前正在上课教室数、当前空闲教室数，以及一段时间范围内教室的平均使用率；支持统计教室类型分布；支持按楼宇统计各教学楼教室数量、使用数量、占比、使用率；支持统计多媒体教室、研讨教室等不同类型教室分布占比。（提供软件功能截图并加盖公章） ▲17.支持资产建设统计，统计资产总数、在用资产数、闲置资产数、报废资产数、维修中资产数；支持按通用设备、无形资产、家具用具等资产类型统计不同类型资产占比；支持按楼宇统计不同楼宇资产数；支持按照资产品牌统计资产品牌分布情况。（提供软件功能截图并加盖公章） ▲18.支持全校总览，统计今日教室使用情况、教室故障率、课表录像情况、今日发生预警，以及当前学期已经产生的录像数、智慧教室资产建设数据、历史故障总览等数据通过运维大屏以图表形式进行呈现。（提供软件功能截图并加盖公章） ▲19.提供教学系统运维平台软件对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 11 | IP电话呼叫系统 | 1.支持呼叫等待、来电转移、双向对讲、分区会议、插讲、拆讲、监听、录音、排队、无人值守； 2.配备≥10.1英寸数字真彩显示屏，支持多点电容式触控，显示分辨率≥1280*800； 3.支持鹅颈/听筒切换； 4.支持双向对讲、视频对讲、多方对讲、语音监听、可视监听、扩音对讲，支持点扩、组扩、全扩功能； 5.支持MIC静音功能，配备音量调节按钮； 6.支持G.722、G.711、ARM-WB等语音对讲编码协议； 7.支持网络通讯协议TCP/IP 、UDP、SIP、ARP、IGMP。 | 1 | 套 |
| 12 | 电子班牌系统 | 1.支持通过连接互联网自动获取天气预报、日期、时间等信息显示功能。 2.支持根据课表信息，以列表形式在电子班牌终端上展示今日课表的课程名称、上课时间、授课教师、上课状态等基本信息；支持本研合班上课，呈现多个课程名称，多个授课老师，支持合班人员签到考勤。 3. 支持周课表展示，按照星期、上课节次时间呈现当前教室的课程表信息，可点击上一周、下一周切换查看其他周次课表。 4.支持学生、助教签到；支持刷卡，人脸等多种方式签到；支持自定义签到时间，到签到时间时班牌自动切换到签到界面；支持与签到数据同步；支持自动统计签到人姓名、签到时间等已签到信息并图形显示；支持展示当前课程应到人数、签到人数、迟到人数的签到统计结果。 5. 支持通过班牌终端查看教室的老师讲课视频画面、学生听课视频画面。 6.支持门禁控制，可配置授权人员、授权时间、授权房间，鉴权成功后提供两路开门干接点信号。 7.支持任务多样化垫片、主任务、插播三种任务类型；支持单时间段、多时间段播放；支持相同时间段、相同任务类型混播；即时插播；支持多模式任务播放。 8.显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据客户需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小，实现所见即所得。 9. 可实时查看各终端运行情况及实时播放截图，查看素材下载状态及进度。 10.可选择照片上传到平台，支持批量上传；照片可关联学生一卡通卡号、学号等相关信息；支持通过人脸识别方式进行刷脸考勤。 11.支持多时段定时开关机和重启，支持远程关机、信号切换、网络升级等功能。 12.可实时查看各终端运行情况，支持实时截图功能。 ▲13.提供电子班牌服务器软件对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 13 | 基础数据管理平台 | 1.支持对组织机构管理，可新增、删除、修改组织机构，对单位编号、单位名称、单位类型、所在地区、学校类型、地区码、成立日期、负责人、联系人、办公电话、移动电话、传真、邮政编码、通讯地址、联系人邮箱、备注、单位ID、上级单位进行编辑； 2.支持对接学校的学年学期信息，可手动添加学年学期信息，编辑学年代码、学年名称、开始日期、结束日期； 3.支持自定义课程分类，可新增、编辑、删除课程分类 4. 支持自定义课程录制策略，支持设置策略名称、适用区域、有效期、循环规则、分段录制、录像命名规则和发布状态； 5.支持学校上课时间进行管理，可新增、编辑、删除上课时间段； 6.支持对接学校专业列表，支持新增、编辑、删除专业，支持设置专业代码、专业名称、专业简称和所属院系； 7.支持对年级班级进行管理，可设置班级名称、班主任、班级性质、所属校区、归属学院、归属系、归属专业、长在上课地点、归属年级以及是否为毕业班等信息； 8.支持对科目进行管理，支持新增、编辑、删除科目，支持设置名称、属性、组长、备注等信息； 9.支持对课程进行管理，支持新增、编辑、查询、批量导入、删除课程，支持设置课程名称、所属科目、课程类型、课程分类、课程编号、关键字、学分、学时等信息；支持按照组织机构或课程名称进行搜索查询； 10.支持对楼宇进行管理，支持新增、批量导入、编辑、删除楼宇信息，支持设置楼宇区域编号、区域名称、索引标识、区域类型、用途、经纬度坐标以及所属上级和组织； 11.支持对教学设备进行管理，支持新增、批量导入、编辑、删除设备信息，支持设置所属区域、设备名称、设备IP、流名称/端口、设备类型、视频类型等信息；支持通过名称、IP、端口查找设备； 12.支持课程回放权限设置，支持对课程的教师画面、学生画面、课件画面的回放权限进行设置，支持新增、批量导入、编辑、删除课程回放权限； 13.支持管理员根据教师和时间手动录制课程录像，支持自定义录制时间； 14.支持对接学校课表，对课表信息进行管理，包括校区、班级、学期、课程、教师工号、授课教师、授课地点、周次、开始时间、结束时间和选课人数； ▲15.提供基础数据管理平台软件对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 14 | 文档转换软件 | 支持将word、ppt、excel、txt、pdf等文档在线转换为可在浏览器中直接显示的格式。 | 1 | 套 |
| 15 | 教学数据中台 | 1.支持多种数据源：支持通过页面选择数据源，支持mysql、oracle、postgresql、sqlserver等多种数据源的添加和接入，并且可以批量创建数据同步任务。支持与教务系统、选排课系统、人事系统、财务系统、科研管理系统、在线学习平台、一卡通系统等的接入； 2.图形化配置：支持通过图形化界面配置数据源、数据表和同步任务，无需编写复杂的配置文件。可通过图形界面配置源数据、目标数据的连接信息、表名、字段映射等参数； 3.任务管理：提供数据输入输出任务的新建、编辑、运行、查看日志、停止和删除等管理功能； 4.多任务调度：内建灵活的任务调度系统，支持多任务同时运行，任务之间的运行时间可以进行配置，支持定时执行、即时执行、事件驱动的数据同步模式； 5.数据采集：支持实时采集、定时采集、API接口对接、excle导入等多种数据采集方式，满足不同数据源的接入需求； ▲6.数据处理与分析:支持结构化、半结构化和非结构化的数据清洗、格式转换、异常值检测与修正等功能，确保数据质量。支持数据标准化、根据数据映射规则转换不同数据源的数据格式至统一标准，包括但不限于去重、填充缺省值等；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 7.数据存储安全：提供数据加密、备份恢复，权限控制等安全措施，确保数据安全可靠。支持海量数据的存储和快速查询； 8.数据服务：:提供标准化 的数据服务接口，支持RESTfulAPI协议。采用身份认证、访问控制等安全机制，确保数据服务的安全性和可靠性； 9.日志记录与查询：:可记录并查询所有接口的详细调用日志，包括接口函数名称、调用日期时间、调用者的身份、返回的状态、返回的数据等。支持实时监控对外提供输出接口状态，包括输入接口、输出接口当前是否在活动状态，当天已启动运行的时间、接口被调用的次数等； ▲10.提供教学数据中台软件对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 16 | 系统对接 | 1、实现师生信息、组织部门、学院、班级、授课教室、课程字典等基础数据信息的对接； 2、与学校已有教务数据库中的课表进行对接； 3、与学校学工系统对接，实现学生请假数据与教室到课率同步； 4、学校弘德楼、和雅楼中控设备接入智慧教学一体化平台，实现统一管控； 5、学校原有督导巡课系统接入智慧教学一体化平台。 | 1 | 套 |
| 17 | 流媒体系统 | 1.支持数据总览，实时呈现输入流总数、当前录制流总数、当前直播流数、当前直播并发数以及系统当前CPU、内存、存储的使用情况；显示软件版本号、授权状态、授权截至日期。 2.支持添加RTSP、RTMP等不同协议类型的视频流；支持在线预览视频直播流画面；支持进行视频流录制任务下发；支持视频流的编辑、删除。支持下发录像任务，设置录像起止时间。 3.支持实时显示视频流录制状态为录制中、录制成功、录制失败；支持在线回放录制的视频画面；支持手动结束流媒体中台管理平台下发的录像任务。 4.支持进行授权管理，生成机器码后，上传授权文件完成流媒体中台的授权。 5.支持设置是否转码，音频转码为AAC格式；支持设置HLS切片长度及切片个数；支持设置直播协议为HLS、RTMP、HTTP-FLV，可多选；支持设置文件根目录所在存储盘位置；支持设置HTTP直播、点播端口，HTTPS直播、点播端口，RTMP端口，以及ISUP端口，默认已配置初始端口；支持设置是否打开防盗链。 6.支持网络摄像机、编码板、录播主机等多类型设备视频流的接入； 7.支持H264、H265等视频编码格式，AAC等音频编码格式； 8.支持跨平台部署，windows、linux以及和统信等国产化操作系统等不同类型操作系统均兼容； 9.支持MP2L2、G.711、mp3等音频编码格式的视频流转码成AAC音频格式接入； 10.提供完善的restful api，支持丰富的业务逻辑； 11.支持http（https）跨域访问； 12.支持检测流的音频音量大小，并通过http api返回给业务平台； 13.支持RTSP拉流选择rtp over udp和rtp over tcp方式，可灵活配置，以适应不同的网络环境； 14.支持对接第三方流媒体平台音视频流接入；支持给第三方流媒体平台进行推流输出； 15.自带WEB流媒体中台管理服务，可作为独立的流媒体服务器使用，也可以对接第三方平台使用； 16.支持设备流断开后自动重连。 17.支持rtmp协议推流接入；支持HLS（m3u8）、HTTP-FLV等视频直播流协议；支持rtsp、rtmp等流协议拉流接入；支持rtsp拉流直播；支持rtsps、rtmps和https等添加了ssl加密传输的安全协议；支持直播画面秒开；支持多级流媒体直播转发，实现内网设备的视频流可以通过流媒体进行外网直播；支持负载均衡配置，确保在大量直播并发拉流的场景下，实现各流媒体服务器资源均衡分配；支持HLS自动切片，并支持文件和内存两种模式；支持RTSP推流(包括rtp over udp 和 rtp over tcp方式)。 ▲18. 提供流媒体系统对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 18 | 语音AI算法引擎软件 | 1.采用人工智能技术，对老师授课、学生互动的声音进行深度挖掘分析。 2.自动识别一节课中老师讲课的语音，自动把讲课的音频内容转换为文字内容，生成本节课的讲义文本，把海量动态的视频资源转换为学生更易理解的认知内容。 3.基于专为声音处理设计的深度神经网络架构，能够有效识别并分离背景噪声，包括但不限于环境噪音、电子设备产生的电音干扰等，从而实现对原始音频信号的高度净化。 4.具有文本顺滑、标点识别、语气词过滤、重复词过滤、字幕合并等功能。 5.生成的讲义文字内容有时间标签，支持在线编辑。 6.生成的讲义文字内容与课堂视频匹配，自动分段。 7.课堂视频回放时，系统自动在对应时间点的视频上叠加字幕。支持字幕开关设置。 8.可自动根据课堂语音生成文字摘要，讲义和摘要均可由授课老师在线编辑修改，支持下载保存。 9.语音转写支持中文和英文。 10.支持中文和英文互译。 11.支持对课堂录播生成的mp4文件直接分析，内置音频分离引擎，不需单独录制音频文件。 ▲12.提供语音AI算法引擎软件对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 19 | 教育大模型软件 | 1.vLLM集成：支持通过并行计算和缓存优化提升性能。 2.支持推理引擎（GGML、TensorRT）： 支持使用GGML用于高效的矩阵运算，适合低资源环境。 3.支持TensorRT优化NVIDIA GPU的推理性能，支持INT8和INT4量化。 4.支持通过ggml，同时使用 GPU 与 CPU 进行推理，降低延迟，将计算密集型任务分配到GPU，将数据预处理等任务分配到CPU，通过CUDA和OpenCL接口进行任务调度。 5.支持分布式部署，通过内置的资源调度器，让不同大小的模型按需调度到不同机器，充分使用集群资源。 6.支持用户根据场景需求定制模型训练和优化，包括但不限于电子教材、教学日历、教学大纲、试题作业等多样化的数据集进行训练，确保模型的泛化能力。 7.支持JSON格式的配置文件，定义数据预处理、模型参数、训练策略等。 8.支持分布式训练：通过分布式架构进行模型训练，提升大规模数据处理的效率和可扩展性。 9.支持多种方法： 指令监督微调、奖励模型训练、PPO 训练、DPO 训练、KTO 训练、ORPO 训练等等。 10.支持多种精度：32比特全参数微调、16比特冻结微调、16比特LoRA微调和基于AQLM/AWQ/GPTQ/LLM.int8 的 2/4/8 比特 QLoRA 微调。 11.支持多种算法：GaLore、BAdam、DoRA、LongLoRA、LLaMA Pro、Mixture-of-Depths、LoRA+、LoftQ 和 Agent 微调。 12.支持FlashAttention-2、Unsloth、RoPE scaling、NEFTune 和 rsLoRA方式。 13.支持模型剪枝：通过剪枝技术去除模型中的冗余参数，减小模型体积，提高推理速度。 14.支持模型量化：使用动态量化、静态量化或混合量化方法降低模型权重精度，进一步减小模型大小。 15.模型参数从32位浮点数压缩到8位或更4位，同时量化过程中保持模型的准确性。 16.深度自然语言理解：利用先进的深度学习架构，精确理解文本中的语义、语法以及上下文依赖。 17.支持多语言处理：支持多种语言的识别与生成，包括但不限于英语、中文等。 18.支持长文本处理与记忆：在对话或文本分析中保持连贯性，记忆上下文信息，确保交互的连贯性和一致性。 19.支持高质量文本创作：根据主题自动生成各类高质量内容，如作业、思政案例、PPT脚本等，生成过程通过控制生成长度和文本风格，确保高质量输出。 20.支持文本优化与改写：基于用户反馈或预设规则，对生成文本进行编辑和优化。 21.支持关键信息提取：使用命名实体识别（NER）、关系抽取和主题建模技术，从大量文本中提取关键信息，应用于视频总结、论文摘要等场景。 22.支持文本摘要与概括：使用抽取式摘要（通过提取重要句子）和生成式摘要（通过生成简洁摘要）技术。 23.情感倾向识别：准确判断文本的情感色彩，区分正面、负面或中立态度。 24.意图识别与预测：理解用户意图，预测可能的需求或行为。支持引导用户提问对话。 ▲25.支持知识型问答:提供准确信息检索和知识型问题回答；支持智能检索:结合模型生成能力和知识库检索；支持领域知识强化:针对特定领域提供专业信息，如法律、医学、科技，增强领域内问题解答能力;利用知识库内的实体和关系，增强文本理解和生成的准确性与丰富性。（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲26.提供教育大模型对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 ▲27.所投大模型需具有音频生成算法、课堂质量诊断算法、知识图谱生产算法、智能答疑对话生成算法、文本生成算法和数字人合成算法，并通过国家网信办备案，需提供备案文件并加盖公章。 | 1 | 套 |
| 20 | 教学行为分析软件 | 1.需包含课堂学生三率分析算法引擎软件、课堂教师行为分析算法引擎软件、课堂学生行为分析算法引擎软件、课堂教师考勤分析算法引擎软件、课堂教师注意力分析算法引擎软件； 2.支持接入网络摄像机的实时视频流，基于实时视频通过深度学习算法对课堂教情、学情、考情进行智能分析， 支持RTSP协议获取视频流，支持H.264/H.265编码； 3.支持课堂三率算法模型：分析课堂到课率、前排就坐率、抬头率；支持智能分析教室人数，自动计算学生到课率；支持自定义教室前排区域坐标及前排区域座位总数，灵活设置每间教室的前排区域位置，适配不同布局、不同面积的教室，准确计算前排就坐率；支持智能分析前排学生人数，自动计算前排就坐率；支持智能检测分析学生抬头状态，自动计算课堂抬头率；支持按分钟统计每时段各类行为的学生人数； ▲4.支持学生行为分析算法模型:分析学生在课堂的行为;支持对学生的听讲、阅读、书写、举手等积极行为以及趴桌子、玩手机等消极行为进行自动分析，对消极行为可自动截图保存，推送到平台进行预警；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） 5.支持教师考勤算法模型：分析教师是否按照上课时间到达讲台，监测教师是否未按照下课时间提前离开，并将结果推送到平台进行预警； ▲6.支持教师行为分析算法模型:分析教师在课堂的行为;支持对长时间久坐、玩手机、接打电话等行为自动监测，推送到平台进行预警；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲7.支持教师注意力分析算法模型:分析教师上课中的注意力分布;支持对教师在课堂上的活动轨迹分析进行检测，推送到平台生成热力图;支持对教师在课堂上的视线注意力分布情况进行检测，智能判断教师注意力在看电脑(多媒体)、与学生进行眼神交流、看板书等行为；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲8.提供课堂质量诊断对应的软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 21 | 软件系统部署要求 | 1.以上所有软件系统均要求在本校内进行本地化部署； 2.所有软件需采用统一基础数据平台，各系统之间数据互联互通。 | 1 | 套 |

注：技术要求中标注“▲”号的为关键性参数，须按参数要求中列明的证明材料提供，并加盖投标人公章。